User Exec Mode : Router>	Switch>

Privileged EXEC Mode : Router#		Switch#

Global Configuration Mode: Switch(config)#

Ctrl + Shift + 6 =>> Out treo lệnh

Lưu cấu hình

Cấu hình địa chỉ IP

Cmd của PC0 -> ping “Ipv4 Add”

Đặt địa chỉ IP

Quay ra 1 máy pc, ping tới địa chỉ IP của switch mới tạo

Có thể cấu hình switch qua 1 Pc đã có địa chỉ IP

Các lệnh
line console 0 -> password “” -> login : đặt mật khẩu cho user mode

Enable : chuyển qua Privile  mode

Conf tab terminal : chuyển qua Global mode

Enable secret “” : đặt mật khẩu cho tầng privile

Ở tầng privile để xem các cấu hình mà ta vừa lưu  dùng lệnh : show runnig-config

Cũng ở tầng 2, muốn lưu cấu hình vừa set thì : write == copy running-config startup-config